Введение

Актуальность разработки математической модели системы электропотенциального неразрушающего контроля микрополосковых линий передачи с использованием диаграммообразующей схемы и квадратурного детектора

Современные радиоэлектронные комплексы предъявляют повышенные требования к надёжности и стабильности параметров высокочастотных трактов. Микрополосковые линии передачи (здесь и далее – МПЛ) являются базовыми элементами интегральных схем сверхвысокочастотного (здесь и далее – СВЧ) диапазона, и их качество во многом определяет работоспособность конечного изделия. В процессе производства и эксплуатации в МПЛ могут возникать локальные дефекты: утонение проводника по высоте или ширине, изменение толщины подложки, вариации диэлектрической проницаемости. Своевременное обнаружение и идентификация таких дефектов требует применения неразрушающих методов контроля, способных работать в условиях волнового характера распространения сигнала.

Существующие электрические методы неразрушающего контроля (здесь и далее – НК), как правило, ориентированы на квазистатические измерения и не учитывают волновые эффекты, что снижает их информативность для СВЧ-устройств. Перспективным направлением является электропотенциальный метод с использованием многоэлектродных измерительных головок и диаграммообразующих схем, позволяющих выделять информацию о градиентах поля и локальных неоднородностях. В качестве базовой платформы для построения таких систем могут выступать диаграммообразующие схемы (здесь и далее – ДОС) на основе четырёх четвертьволновых мостов, выполненные в планарном исполнении. В сочетании с квадратурным (I/Q) детектированием и многочастотным зондированием они открывают возможность получать многомерные векторные описания состояния линии, на основе которых можно строить классификаторы типов дефектов.

Однако для создания промышленно применимых систем контроля необходимо разработать строгую математическую модель, объединяющую электродинамику распространения волн, работу ДОС, квадратурную демодуляцию и вероятностно-статистическую обработку измерений. Такая модель должна обеспечивать не только генерацию данных для обучения классификаторов, но и теоретическую основу для анализа информативности признаков, оценки помехоустойчивости и обоснования выбора алгоритмов классификации. В связи с этим разработка комплексной математической модели системы электропотенциального контроля МПЛ, включающей описание сигналов в комплексной плоскости, байесовский вывод и методы оптимизации, является актуальной научно-технической задачей.

Цель и задачи работы

Целью работы является разработка математической модели системы электропотенциального НК МПЛ, содержащей ДОС на четырёх четвертьволновых мостах и квадратурный детектор, обеспечивающей формирование многомерных признаковых описаний для классификации дефектов, а также создание на её основе программной реализации для верификации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

построить математическую модель измерительной головки в виде квадрата со стороной a с четырьмя подпружиненными электродами, фиксирующими потенциал на поверхности МПЛ, и определить связь между комплексными амплитудами напряжений на электродах и параметрами падающей и отражённой волн при наличии локального дефекта;

разработать математическое описание ДОС на основе четырёх четвертьволновых мостов, получить выражения для комплексных амплитуд суммарного и разностных каналов через сигналы электродов;

сформировать модель квадратурного детектора, позволяющую переходить от высокочастотных колебаний к квадратурным составляющим (I, Q) каждого канала, и определить структуру многомерного признакового пространства при многочастотном зондировании;

представить математическое описание измерительных сигналов в терминах функций комплексного переменного, обосновав выбор квадратурных составляющих как полного описания комплексной огибающей;

разработать вероятностную модель измерений, включающую статистическое описание шумов и неопределённостей, и построить байесовский классификатор дефектов на основе апостериорных вероятностей;

реализовать на языке Python программные модули, воспроизводящие разработанные математические модели, провести вычислительные эксперименты по генерации данных и верификации классификаторов, оценить качество классификации для различных типов дефектов.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является система электропотенциального НК МПЛ, включающая измерительную головку с четырьмя электродами, ДОС на четырёх четвертьволновых мостах и квадратурный детектор.

Предметом исследования выступают математические модели распространения волн в МПЛ с локальными дефектами, преобразования сигналов в ДОС, квадратурной демодуляции, а также вероятностные методы классификации типов дефектов на основе измеряемых квадратурных составляющих.

Научная и практическая значимость

Научная значимость работы заключается в развитии аналитических методов описания измерительных систем для электропотенциального контроля СВЧ-устройств с использованием комплексного представления сигналов, байесовского подхода к классификации дефектов и оптимизационных процедур настройки классификаторов. Полученные модели позволяют установить количественную связь между физическими параметрами дефектов и наблюдаемыми квадратурными составляющими, а также оценить информативность признаков в зависимости от частоты зондирования.

Практическая значимость состоит в создании программно-реализованной математической модели, которая может быть использована при проектировании автоматизированных систем неразрушающего контроля на производстве, а также для генерации синтетических обучающих выборок в условиях ограниченности экспериментальных данных. Предложенные методы классификации, основанные на линейном дискриминантном анализе и логистической регрессии с регуляризацией, могут быть адаптированы для встраиваемых систем реального времени.

Теоретические основы электропотенциального контроля микрополосковых линий

Физические принципы распространения электромагнитных волн в микрополосковой линии.

МПЛ представляет собой несимметричную полосковую линию, состоящую из тонкой проводящей полоски шириной W, м, диэлектрической подложки толщиной h, м, с относительной диэлектрической проницаемостью εr и металлического экрана (земляной плоскости). В рабочем диапазоне частот в МПЛ распространяется квази-TEM волна, у которой продольные составляющие полей малы, но не равны нулю из-за неоднородности диэлектрического заполнения.

Для описания волновых процессов в МПЛ используются погонные параметры: индуктивность L, Гн/м и ёмкость C, Ф/м. Волновое сопротивление линии определяется как:

Z0=LС.	(1)

Эффективная диэлектрическая проницаемость εeff учитывает, что часть поля сосредоточена в подложке, а часть — в воздухе. Для практических расчётов при Wh≥1 применяются аппроксимации:

Z0f=120∙πεeff(f)∙Wh+1.393+0.667∙lnWh+1.444,	(2.1)

εefff=εr-εr-εeff01+ffpm,	(2.2)

где fp=Z002∙μ0∙h; m≈2.0 для широких линий.

Эти соотношения показывают, что Z0 и εeff зависят от частоты, геометрии и материала.

Распределение напряжения и тока в регулярной линии

В режиме гармонических колебаний напряжение u(x,t) и ток i(x,t) в линии описываются телеграфными уравнениями. Переходя к комплексным амплитудам U(x) и I(x), получаем волновое уравнение:

∂2U∂x2+β2∙U=0,	(3)

где β=ω∙L∙C=2∙πλg – фазовая постоянная; λg – длина волны в линии.

Общее решение имеет вид суперпозиции падающей и отражённой волны:

Ux=Uinc∙exp-j∙β∙x+Uref∙exp⁡(j∙β∙x).	(4)

В согласованной линии (Uref=0) распределение потенциала вдоль оси x является гармонической функцией с постоянной амплитудой. При наличии локальной необнородности возникает отражённая волна, и распределение становится интерференционным.

Локальные дефекты и их эквивалентные схемы

Под дефектом МПЛ понимается локальное изменение геометрических или электрофизических параметров на участке протяжённостью ld≪λg. В зависимости от природы дефекта его можно моделировать сосредоточенным элементом (или комбинацией элементов), включённым в линию. Рассматриваются пять характерных состояний, соответствующих цели работы:

- отсутствие дефекта – линия регулярна, коэффициент отражения Γ=0;

утонение высоты проводника (уменьшение t) приводит к увеличению омических потерь и локальному возрастанию индуктивности (эквивалентная схема – дополнительная индуктивность Ld, включённая последовательно);

утонение ширины проводника вызывает увеличение волнового сопротивления и, как правило, локальное уменьшение ёмкости (эквивалентная схема – последовательная ёмкость Cd);

утонение подложки увеличивает ёмкость линии (моделируется шунтирующей ёмкостью Csh);

изменение диэлектрической проницаемости влияет на фазовую скорость и волновое сопротивление (для малого участка может быть представлено шунтирующей ёмкостью с учётом частотной дисперсии).

Каждый тип дефекта характеризуется комплексным импедансом Zd=Rd+j∙Xd, где реактивная составляющая Xd может быть индуктивной (Xd>0) или ёмкостной (Xd<0). Знак и величина Xd определяют фазовый сдвиг отражённой волны.

Комплексный коэффициент отражения и его связь с импедансом

Коэффициент отражения от неоднородности, расположенной в сечении x=xd, определяется как:

Γxd=Zd-Z0Zd+Z0=Γ∙exp(j∙θ).	(5)

Величина Γ характеризует амплитуду отражённой волны, а θ – фазовый сдвиг. В свою очередь, комплексное напряжение в произвольной точке x<xd (слева от дефекта) есть суперпозиция падающей и отражённой волн:

Ux=Uinc∙exp-j∙β∙x+Γxd∙exp-j∙β∙2∙xd-x	(6)

Таким образом, измеряя комплексные амплитуды Uxi в нескольких точках, можно восстановить Γxd и, следовательно, импеданс дефекта Zd. Однако для идентификации типа дефекта необходимо анализировать не только величину, но и характер частотной зависимости Γω.

Годограф коэффициента отражения на комплексной плоскости

Годографом коэффициента отражения называется траектория, описываемая концом вектора Γ на комплексной плоскости при изменении частоты или параметров дефекта. Для чисто реактивных дефектов (Rd=0) годограф лежит на единичной окружности (Γ=1). Для дефектов с потерями (Rd>0) годограф находится внутри круга единичного радиуса.

При изменении частоты ω импеданс дефекта изменяется: для индуктивного дефекта Xd=ω∙Ld, для ёмкостного Xd=-1ω∙Cd. Соответственно, Γ(ω) движется по определённой кривой. Форма годографа является характерным признаком типа дефекта:

последовательная индуктивность: при ω→0 Γ→-1 (короткое замыкание), при ω→∞ Γ→1 (разрыв) (годограф представляет собой полуокружность в нижней половине комплексной плоскости);

последовательная ёмкость: при ω→0 Γ→1, при ω→∞ Γ→-1 (годограф – полуокружность в верхней половине плоскости);

шунтирующая ёмкость: соответствует параллельному включению; её коэффициент отражения имеет вид Γ=-11+2∙j∙ω∙Csh∙Z0, и годограф представляет собой окружность, проходящую через точку −1.

В реальных условиях дефекты имеют неидеальные параметры (наличие потерь), поэтому годографы смещаются внутрь круга. Многочастотное зондирование позволяет зафиксировать несколько точек годографа, что даёт возможность идентифицировать тип дефекта по форме траектории.

Функция перехода от потенциала к сопротивлению в комплексной плоскости

В электропотенциальном методе контроля непосредственно измеряются комплексные амплитуды напряжения U(xi) в точках касания электродов. Для перехода к импедансным характеристикам дефекта необходимо установить связь между измеренным потенциалом и локальным сопротивлением линии.

Рассмотрим сечение линии в точке x=x0. Входное сопротивление в этом сечении (нормированное к Z0) определяется через коэффициент отражения:

zx0=U(x0)I(x0)∙Z0=1+Γ(x0)1-Γ(x0),	(7)

где Γ(x0) – коэффициент отражения в сечении x0.

Если известно распределение поля, то Γ(x0) можно выразить через отношение комплексных амплитуд падающей и отражённой волн.

Для измерительной головки с четырьмя электродами, расположенными в вершинах квадрата со стороной a, можно ввести понятие комплексного градиентного сопротивления. В частности, разностные сигналы Dx и Dy (см. раздел 3) пропорциональны разности потенциалов между противоположными парами электродов. В приближении малого размера головки по сравнению с длиной волны (a≪λg) разность потенциалов связана с производной комплексной амплитуды:

Dx≈-a∙∂U∂x,	(8.1)

Dy≈-a∙∂U∂y.	(8.2)

Суммарный сигнал S≈4∙Uср пропорционален среднему потенциалу. Отношение DxS (или DyS) оказывается пропорциональным производной логарифма потенциала, что связано с комплексным волновым сопротивлением.

Более строго, в регулярной линии без дефекта Ux=Uinc∙exp⁡(-j∙β∙x), поэтому:

DxS≈-a∙∂U∂x4∙U=-a∙-j∙β∙U4∙U=j∙β∙a4.	(9)

При наличии дефекта возникает отражённая волна, и отношение DxS становится комплексной величиной, зависящей от Γ. Таким образом, по измеренным комплексным амплитудам суммарного и разностных сигналов можно вычислить эффективный нормированный импеданс в области головки.

В общем виде функция перехода от измеряемых потенциалов к сопротивлению дефекта может быть записана как:

Zmeas=F(U1, U2, U3, U4)	(10)

где F – нелинейная функция, определяемая геометрией головки и волновыми процессами.

При малых размерах головки и не слишком больших частотных сдвигах можно использовать линеаризованные соотношения.

В комплексной плоскости точка Zmeas (или Γmeas) отображает состояние линии под головкой. Различные типы дефектов дают характерные области на комплексной плоскости сопротивлений:

дефект типа «утонение ширины проводника» смещает Zmeas в область больших реактивных сопротивлений ёмкостного характера;

дефект «утонение высоты» приводит к появлению индуктивной составляющей;

дефекты подложки и диэлектрической проницаемости дают более сложные частотные зависимости, проявляющиеся в изменении как действительной, так и мнимой частей Zmeas с частотой.

Таким образом, теоретической основой для классификации служит отображение физических параметров дефекта в многомерное пространство комплексных отношений сигналов, наблюдаемых на нескольких частотах. Математическая модель этого отображения, включающая волновые процессы, преобразования в диаграммообразующей схеме и квадратурную демодуляцию, излагается в последующих разделах.

Математическая модель измерительной системы

Измерительная головка

Измерительная головка представляет собой четыре подпружиненных электрода, расположенных в вершинах квадрата со стороной a. Электроды обеспечивают гальванический контакт с поверхностью проводящего слоя МПЛ. В рамках математической модели полагаем, что координаты электродов в продольном направлении x (вдоль линии) и поперечном y (вдоль ширины полоска) задаются следующим образом:

Электрод 1:xc-a2, yc+a2Электрод 2:xc+a2, yc+a2Электрод 3:xc+a2, yc-a2Электрод 4:xc-a2, yc-a2,	(11)

где xc,yc – координаты центра головки.

Поскольку ширина полоска W обычно значительно больше a (или, по крайней мере, соизмерима), для узких линий (W≈a) электроды могут располагаться вблизи краёв.

Однако в первом приближении пренебрегаем поперечной неоднородностью поля и считаем, что потенциал в точках контакта определяется только продольным распределением комплексной амплитуды U(x). При этом yc=0 (ось симметрии линии), тогда:

Ui=Uxi, i=1,2,3,4,	(12)

где x1=xc-a2, x2=xc+a2, x3=xc+a2, x4=xc-a2 (при нумерации по часовой стрелке).

Условие гальванического контакта означает, что электроды имеют пренебрежимо малое переходное сопротивление, и потенциал на них равен потенциалу проводника МПЛ в точке касания. Для математического моделирования достаточно считать, что измерительная система не вносит искажений в распределение поля, т.е. токи, ответвляющиеся в электроды, пренебрежимо малы по сравнению с токами в линии. Это выполняется при высоком входном сопротивлении последующих каскадов (диаграммообразующей схемы).

Диаграммообразующая схема

Матрицы рассеяния кольцевого моста и их объединение в единую схему

Кольцевой четвертьволновой мост (гибридное кольцо) является пассивным СВЧ-устройством с четырьмя плечами. При согласовании всех плеч его матрица рассеяния в нормированной форме имеет вид:

Sring=j20-1-1001-100-1100-1-10,	(13)

где нумерация плеч выбрана так, что входные сигналы поступают на плечи 1 и 4, а выходные снимаются с плеч 2 и 3. Эта матрица описывает идеальный мост с развязкой между входными плечами и делением мощности поровну.

В схеме формирования суммарно-разностных каналов (ДОС) четыре таких моста соединяются определённым образом: сигналы с электродов подаются на входы мостов, а выходы объединяются для получения трёх комбинаций. Совокупное преобразование может быть описано единой матрицей M размером 3×4, которая получается путём каскадного соединения мостов и суммирования выходных сигналов. В идеальном случае эта матрица имеет вид:

M=111111-1-11-1-11	(14)

Преобразование сигналов с электродов в суммарный и разностные каналы в комплексной форме

Вектор комплексных амплитуд напряжений на электродах обозначим v=[V1,V2,V3,V4]T. Выходные сигналы диаграммообразующей схемы w=[S, Dx,Dy]T вычисляются как:

w=Mv.	(15)

При малых размерах головки (a≪λg) разностные сигналы приближённо связаны с производными комплексной амплитуды:

Dx≈-a∙∂U∂x,	(16.1)

Dy≈-a∙∂U∂y.	(16.2)

Влияние рассогласования и потерь в мостах

В реальной ДОС имеют место потери в металлизации и диэлектрике, а также рассогласование плеч, приводящее к неидеальной развязке. Для учёта этих эффектов введём комплексные коэффициенты передачи и отражения для каждого моста.

Пусть матрица рассеяния реального моста отличается от идеальной:

Sreal=Sring+∆S,	(17)

где ∆S – малая добавка, учитывающая потери и рассогласование.

Тогда преобразование сигналов становится более сложным, и выходные сигналы можно представить в виде:

w=Mv+werr,	(15.1)

где werr – вектор ошибок, обусловленный неидеальностями.

Влияние потерь и рассогласования можно моделировать как мультипликативные комплексные коэффициенты для каждого канала и перекрёстные связи. Для суммарного канала:

Sreal=kΣ∙Sideal+kx∙Dx+ky∙Dy+δS	(18)

Где kΣ, kx, ky – комплексные коэффициенты, близкие к единице и нулю соответственно, а δS – аддитивная составляющая, обусловленная прямым прохождением сигналов.

В рамках вероятностной модели (раздел 4) эти неидеальности могут быть включены в статистическое описание шума и систематических погрешностей.

Квадратурный детектор

Математическое описание синхронного детектирования

Каждый из трёх выходных сигналов ДОС представляет собой гармоническое колебание с несущей частотой ω=2∙π∙f. Для определённости рассмотрим суммарный канал:

uΣt=ReS∙expj∙ω∙t=S∙cosω∙t+argS	(19)

Квадратурный детектор выполняет синхронное детектирование путём умножения входного сигнала на опорные напряжения cos⁡(ω∙t) и sin⁡(ω∙t), синхронизированные по фазе с зондирующим генератором:

uΣt∙cosω∙t=S2cos2∙ω∙t+argS+cosargS	(20.1)

uΣt∙sin⁡(ω∙t)=S2sin2∙ω∙t+argS+sinargS	(20.2)

Переход от высокочастотных колебаний к комплексным огибающим

После умножения сигналы пропускаются через фильтры нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускания, значительно меньшей 2∙ω. В результате высокочастотные составляющие cos2∙ω∙t+argS и sin2∙ω∙t+argS подавляются, и на выходах ФНЧ остаются постоянные напряжения:

IΣ=S2∙cosargS=12∙Re(S),	(21.1)

QΣ=-S2∙sinargS=12∙Lm(S),	(21.2)

где знак минус во втором выражении зависит от выбора опорного сигнала; в дальнейшем его можно учесть калибровкой.

Формирование вектора признаков

Для многочастотного зондирования процедура квадратурной демодуляции повторяется для каждой частоты ωm (m=1,2,…,M). Результатом является шесть действительных чисел на каждой частоте: синфазная и квадратурная составляющие для трёх каналов. Объединяя их в единый вектор, получаем признаковое описание x∈R6M.

Комплексное представление сигналов

Аналитический сигнал и комплексная амплитуда

Для строгого математического описания узкополосных сигналов применяется аппарат аналитических сигналов. Реальный сигнал u(t) связан с комплексным аналитическим сигналом u(t) соотношением:

ut=ut+j∙u(t)	(22)

где u(t) – преобразование Гильберта от ut.

Для гармонического сигнала ut=A∙cos⁡(ω∙t+ϕ) имеем ut=A∙exp⁡(j∙(ω∙t+ϕ)). Комплексная амплитуда определяется как U=A∙exp⁡(j∙ϕ), так что ut=U∙exp⁡(j∙ω∙t). Таким образом, переход к комплексным амплитудам позволяет исключить быструю временную зависимость и сосредоточиться на медленно меняющихся огибающих.

Вероятностная модель измерений

Источники неопределённости

В реальной измерительной системе наблюдаемый вектор признаков x∈RN (где N=6∙M) всегда содержит случайные составляющие, обусловленные различными физическими факторами. Для построения адекватной вероятностной модели необходимо идентифицировать основные источники неопределённости и описать их статистическими распределениями.

Аддитивный гауссов шум – основным источником случайных флуктуаций являются собственные шумы электронных компонентов: тепловые шумы в резистивных элементах ДОС и детектора, дробовые шумы активных элементов, а также шумы квантования АЦП. В силу центральной предельной теоремы и широкополосности этих шумов их воздействие на выходные сигналы после квадратурной демодуляции можно моделировать аддитивным гауссовским шумом с нулевым средним. Таким образом, измеренный вектор признаков xmeas связан с истинным (детерминированным) вектором xtrue, зависящим от параметров дефекта, соотношением:

xmeas=xtrue+ξ, ξ~N(0,Σξ),	(23)

где Σξ – ковариацонная матрица шума.

В реальных условиях параметры самой МПЛ (волновое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, геометрические размеры) могут незначительно варьироваться от образца к образцу или изменяться во времени под воздействием внешних факторов (температура, влажность). Эти флуктуации приводят к изменению xtrue даже при фиксированном дефекте. Их можно учесть как дополнительную случайную составляющую, распределённую по нормальному закону с ковариационной матрицей Σline. В ряде случаев флуктуации параметров линии могут быть скоррелированы с шумом, но для простоты часто полагают их независимыми.

Неидеальность генератора (флуктуации амплитуды и фазы зондирующего сигнала) также вносит вклад в неопределённость. Поскольку квадратурная демодуляция использует опорные сигналы, синхронизированные с тем же генератором, фазовые флуктуации частично компенсируются. Однако остаточная нестабильность может быть описана как мультипликативная комплексная помеха, действующая на все каналы одновременно. В терминах квадратурных составляющих это приводит к корреляции шума между различными частотами и каналами.

Совокупное влияние перечисленных факторов удобно описывать единым аддитивным гауссовским шумом ε∼N(0,Σ), где Σ – суммарная ковариационная матрица, учитывающая все источники неопределённости. При этом предполагается, что математическое ожидание шума равно нулю, а его распределение – многомерное нормальное, что обосновано большим числом независимых вкладов и центральной предельной теоремой.

Статистическое описание шума

Для полного вероятностного описания необходимо задать структуру ковариационной матрицы Σ. Её размерность N×N может быть значительной (N=48 при M=8), поэтому целесообразно использовать априорные соображения о корреляционных связях.

Шумы в каналах Σ, Δx, Δy могут быть коррелированы, поскольку они формируются из одних и тех же сигналов электродов и проходят через общие элементы тракта. Например, тепловой шум резисторов в ДОС даёт вклад во все три выхода. Обычно можно полагать, что ковариационная матрица для трёх каналов на фиксированной частоте имеет вид:

Σchan=σ021ρS,∆xρS,∆yρ,∆x1ρ,∆yρ,∆yρ,∆y1,	(24)

где σ02 – дисперсия шума в каждом канале (предпологается одинаковой для всех): ρ – коэффициент корреляции.

Шумы на разных частотах считаются независимыми, если частотные каналы разнесены достаточно далеко (что обычно выполняется при использовании последовательного многочастотного зондирования) или если измерения на разных частотах проводятся в разное время. В таком случае ковариационная матрица всей системы является блочно-диагональной:

Σ=diag(Σchanω1,…, Σchan(ωM)).	(25)

Если же измерения проводятся одновременно (например, с использованием многочастотного сигнала), может возникать корреляция между частотами, и тогда Σ имеет более сложную структуру, включающую перекрёстные блоки. В данной работе для простоты полагаем независимость по частотам.

В идеальном квадратурном детекторе шумы в I и Q компонентах некоррелированы (ортогональность). Однако при неидеальной балансировке возможна корреляция. В первом приближении можно принять их независимыми.

Таким образом, ковариационная матрица шума полностью определяется набором дисперсий и коэффициентов корреляции, которые могут быть оценены экспериментально или заданы исходя из требований к точности.

Функция правдоподобия для наблюдаемого вектора признаков

Пусть тип дефекта обозначается y∈Y={0,1,2,3,4}, а его числовые параметры – вектором θ. Например, для утонения ширины проводника θ=(ΔW,ld,xd), где ΔW – величина утонения, ld – протяжённость дефекта, xd – координата центра. Для каждого конкретного набора (y,θ) можно вычислить детерминированное значение вектора признаков xtrue=f(y,θ) с помощью математической модели из разделов 2 и 3.

Измеренный вектор x вследствие шума является случайной величиной с условным распределением:

pxy,θ=Nxfy,θ,Σ=exp-x-fy,θΤΣ-1x-fy,θ22∙πN∙detΣ.	(26)

Это выражение представляет собой функцию правдоподобия. Она показывает, насколько вероятно получить конкретный вектор признаков xx, если известны тип дефекта и его параметры. Важно, что f(y,θ) является нелинейной функцией параметров, что затрудняет аналитическое интегрирование, но позволяет использовать численные методы.

Байесовский вывод

Априорные распределения

Для применения байесовского подхода необходимо задать априорные распределения p(y,θ). Обычно предполагают, что тип дефекта и его параметры априорно независимы:

py,θ=py∙p(θ|y).	(27)

В отсутствие дополнительной информации часто используют равномерное априорное распределение:

py=1Y=15, y=0,1,2,3,4.	(28)

Если известна статистика встречаемости дефектов в производстве, можно задать более реалистичные вероятности.

Для каждого типа дефекта параметры θ имеют физически обоснованные области значений. Например, величина утонения может быть в интервале от 0% до 50% от номинала. Естественным является выбор равномерного распределения на компактном множестве, если нет дополнительных знаний. В более общем случае можно использовать нормальные распределения с ограничениями.

Таким образом, априорная плотность задаётся как:

py,θ=py∙p(θ|y),	(28)

где p(θ|y) – априорная плотность параметров для дефекта типа y.

Вычисление апостериорной вероятности.

После наблюдения вектора признаков x апостериорная вероятность конкретного типа дефекта (без учёта параметров) вычисляется путём маргинализации по параметрам:

Pyx=pxy,θ∙py,θ∂θΣy`pxy`,θ∙py`,θ∂θ.	(29)

Знаменатель представляет собой полную вероятность (маргинальную плотность) наблюдения x и служит нормировочной константой.

Интегралы по параметрам θ в общем случае не имеют аналитического выражения из-за нелинейности f(y,θ). Однако для практических целей можно использовать:

численное интегрирование (методы Монте-Карло);

приближение, основанное на замене нелинейной функции её линеаризацией в окрестности оценки максимального правдоподобия (метод Лапласа);

дискретизацию пространства параметров, если размерность θ невелика.

В рамках данной работы предполагается, что апостериорная вероятность вычисляется с использованием численных методов или приближённых формул, а для построения классификатора может быть использован подход, основанный на максимизации апостериорной вероятности (здесь и далее – MAP).

Оптимальное байесовское решающее правило

В теории решений оптимальное байесовское правило выбирает действие (в данном случае – назначение класса y), минимизирующее средний риск. Риск определяется функцией потерь L(y,y), задающей стоимость ошибочной классификации. Для задачи классификации часто используют простейшую функцию потерь – индикатор ошибки:

Ly,y=0,y=y1,y≠y.	(30)

Средний (байесовский) риск для правила δ(x) есть

Rδ=Ex,yLδx,y=yLδx,yp(y|x)∂x.	(31)

Поскольку p(x)≥0, минимизация интеграла достигается поточечной минимизацией подынтегрального выражения для каждого x. При выбранной функции потерь (0-1) это приводит к правилу максимума апостериорной вероятности (MAP):

yMAPx=argmaxy∈YPyx=argmaxy∈Ypxy,θ∙py,θ∂θ	(32)

Таким образом, оптимальный байесовский классификатор относит наблюдаемый вектор признаков к тому типу дефекта, для которого апостериорная вероятность максимальна.

Если же задана более сложная матрица потерь (например, разные штрафы за разные ошибки), то оптимальное правило принимает вид:

yx=arg⁡(miny(ΣyL(y,y)P(y|x))).	(33)

В реальных системах контроля часто стремятся минимизировать вероятность ложной тревоги или пропуска дефекта, что может быть учтено соответствующей матрицей потерь.

Итоговая вероятностная модель позволяет не только строить классификаторы, но и оценивать теоретические границы достижимой точности, анализировать влияние шумов и неопределённости параметров, а также проводить сравнение различных алгоритмов классификации. В следующих разделах на основе этой модели будут построены конкретные классификаторы: байесовский (с нормальными распределениями признаков), логистическая регрессия и линейный дискриминантный анализ.

Модель классификации дефектов

Постановка задачи многоклассовой классификации.

Пусть имеется множество классов Y={0,1,2,3,4}, соответствующих пяти состояниям микрополосковой линии (отсутствие дефекта, утонение высоты проводника, утонение ширины проводника, утонение подложки, изменение диэлектрической проницаемости). Каждому объекту контроля (измерению) ставится в соответствие вектор признаков x∈RN, полученный в результате многочастотного зондирования и квадратурной демодуляции (см. раздел 3). Требуется построить решающую функцию f:RN→Y, которая по наблюдению x предсказывает тип дефекта y=f(x).

Качество решающей функции оценивается по выборке независимых одинаково распределённых пар (xi,yi). В рамках вероятностной модели (раздел 4) предполагается, что пары порождаются неизвестным распределением pxy. Задача обучения состоит в нахождении функции f, минимизирующей риск (вероятность ошибки):

Rf=E(x,y)[I(fx≠y)]→minf⁡	(33)

где I(∙) – индикатор.

Поскольку истинное распределение неизвестно, используется эмпирический риск по обучающей выборке, дополненный регуляризацией для борьбы с переобучением.

Линейные методы классификации:

Линейные классификаторы основаны на разделении классов гиперплоскостями в пространстве признаков. Для многоклассового случая часто используется подход «один против всех» (one-vs-rest) или «один против одного» (one-vs-one). Ниже рассматриваются два фундаментальных метода: логистическая регрессия и линейный дискриминант Фишера.

Логистическая регрессия

Логистическая регрессия (для многоклассового случая – мультиномиальная логистическая регрессия, или softmax-регрессия) моделирует апостериорные вероятности классов как линейные функции признаков, пропущенные через softmax-преобразование.

Пусть для каждого класса k∈Y определён вектор весов wk∈RN и смещение bk∈R. Тогда вероятность принадлежности объекта x к классу k задаётся выражением:

Py=kx;W,b=expwkTx+bkо=04expwjTx+bk,	(34)

Где W=w0,…,w4T – матрица весов.

Решающее правило выбирает класс с наибольшей апостериорной вероятностью:

fx=arg⁡(maxk(P(y=k|x))).	(35)

Обучение модели производится методом максимума правдоподобия, что эквивалентно минимизации кросс-энтропийной функции потерь. Для выборки D=xi,yii=1L логарифмическая функция правдоподобия (с обратным знаком) имеет вид:

LW,b=-i=0Lk=04Iyi=k∙ln⁡(P(yi=k|xi)) .	(36)

Это выпуклая функция, минимизируемая градиентными методами. Градиент по wk равен:

∇wkL=-i=1L(Iyi=k-P(yi=k|xi))	(37)

Аналогично для bk. Для оптимизации используется стохастический градиентный спуск или его модификации (Adam, RMSprop). Логистическая регрессия хорошо работает при линейной разделимости классов и не требует предположения о нормальности признаков.

Линейный дискриминант

Линейный дискриминант Фишера (LDA) ищет такое линейное преобразование признаков, чтобы максимизировать отношение межклассовой дисперсии к внутриклассовой. Для многоклассового случая строится проекция на (Y-1)-мерное подпространство.

Введём внутриклассовую матрицу рассеяния SW и межклассовую матрицу рассеяния SB:

SW=k=04i:yi=kxi-μkxi-μkT,	(38.1)

SB=k=04Lkμk-μμk-μT,	(38.2)

где μk – выборосчное среднее класса k; μ – общее среднее; Lk – число объектов.

Критерий Фишера состоит в максимизации следа матрицы WTSWW-1(WTSBW). Оптимальные направления проекций задаются обобщёнными собственными векторами SBv=λSWv.

После проекции на найденные направления классификация может быть выполнена, например, по правилу ближайшего среднего в пространстве проекций. LDA предполагает нормальность признаков и равенство ковариационных матриц классов, но является устойчивым и эффективным при малых выборках.

Байесовский классификатор

Предположение о нормальности распределений признаков внутри каждого класса

В байесовском подходе (см. раздел 4) апостериорная вероятность класса вычисляется через функцию правдоподобия и априорные вероятности. Для упрощения часто предполагают, что условные распределения признаков при заданном классе являются многомерными нормальными:

pxy=k=Nxμk,Σk=12∙πN2∙Σk12∙exp-x-μkTΣk-1x-μk2.	(39)

Параметры μk и Σk оцениваются по обучающей выборке: μk – выборочное среднее, Σk – выборочная ковариационная матрица для класса k. Априорные вероятности py=k обычно полагают равными либо оценивают по частотам классов в выборке.

Квадратичный и линейный дискриминантный анализ

Подстановка нормальных плотностей в формулу Байеса даёт решающее правило: объект x относится к классу k, максимизирующему логарифм апостериорной вероятности:

δkx=lnpxy=k+lnpy=k=-x-μkTΣk-1x-μk+lnΣk-lnpy=k+const2	(40)

Это квадратичная функция от x, так как содержит член xTΣk-1 x. Соответствующий классификатор называется квадратичным дискриминантным анализом (QDA). QDA способен разделять классы с различными ковариационными структурами, но требует оценки большого числа параметров (O(N2) на класс) и чувствителен к выбросам.

Если предположить, что ковариационные матрицы всех классов одинаковы: Σk=Σ, то квадратичные члены сокращаются, и решающая функция становится линейной:

δkx=μkTΣ-1x-μkTΣ-1μk2+lnpy=k.	(41)

Это линейный дискриминантный анализ (LDA). LDA более устойчив при малом объёме выборки и широко применяется на практике. Единая ковариационная матрица оценивается как взвешенная сумма внутриклассовых матриц:

Σ=1L-Y∙ki:yi=kxi-μk∙xi-μkT.	(42)

Оба метода (LDA и QDA) являются частными случаями байесовского классификатора при нормальном предположении.

Методы оптимизации

Градиентный спуск

Для минимизации эмпирического риска (например, кросс-энтропийной потери в логистической регрессии) широко используются итеративные методы первого порядка. Базовый градиентный спуск (batch GD) обновляет параметры θ по полному градиенту функции потерь на всей обучающей выборке:

θt+1=θt-ηt∙∇L(θt),	(43)

где ηt – шаг (learning rate).

При больших выборках градиент вычисляется дорого, поэтому применяют стохастический градиентный спуск (SGD), оценивающий градиент по одному случайному примеру (или мини-батчу). Это вносит шум, но позволяет быстрее сходиться и избегать локальных минимумов.

Модификации SGD:

Momentum – накопление инерции: vt=μ∙vt-1-ηt∙∇L(θt), θt+1=θt+vt;

Adam (Adaptive Moment Estimation) – адаптивные шаги для каждого параметра с использованием первого и второго моментов градиента. Широко применяется для обучения нейросетей и логистической регрессии.

Регуляризация для борьбы с переобучением

Переобучение возникает, когда модель слишком сложна и запоминает шумовые особенности обучающей выборки. Для борьбы с этим в функцию потерь добавляется штраф за величину весов.

L2-регуляризация (гребневая регрессия): добавляется квадрат нормы весов:

LregW=LW+λkwk22,	(44)

где λ>0 – гиперпараметр (стимулирует малые веса, предотвращая их рост).

L1-регуляризация (лассо): добавляется сумма абсолютных значений весов:

LregW=LW+λkwk1	(45)

Приводит к разрежению весов (часть весов обнуляется), что полезно для отбора признаков.

В логистической регрессии регуляризация особенно важна при большом количестве признаков (например, N=48 и более). Подбор λ осуществляется с помощью кросс-валидации.

Оценка гиперпараметров с помощью кросс-валидации

Гиперпараметры модели (коэффициент регуляризации λ, шаг обучения η, параметры оптимизатора, а для LDA/QDA – выбор типа ковариационной матрицы) не могут быть обучены на тех же данных, что и основные параметры. Для их выбора применяется кросс-валидация.

Процедура K-блочной кросс-валидации:

- обучающая выборка разбивается на K непересекающихся блоков (обычно K=5);

- для каждого значения гиперпараметра:

цикл по блокам: на K-1 блоках обучается модель, на оставшемся – вычисляется качество (например, F1-мера);

усредняется качество по всем блокам;

- выбирается гиперпараметр, дающий наилучшее среднее качество.

Для стратифицированной кросс-валидации сохраняются пропорции классов в каждом блоке. При малых выборках может использоваться leave-one-out (LOO). Для подбора нескольких гиперпараметров часто применяют сеточный поиск (grid search) или случайный поиск (random search).

Метрики качества

Для оценки качества классификатора используются метрики, вычисляемые по тестовой выборке.

Матрица ошибок (confusion matrix) размера Y×Y: элемент Gij – количество объектов истинного класса i, предсказанных как класс j. По матрице ошибок вычисляются все остальные метрики.

Для каждого класса k определяются:

- TPk=Ckk – истинно положительные;

- FPk=i≠kCik – ложноположительные;

- FNk=j≠kCkj – ложноотрицательные.

Точность (precision): доля правильных предсказаний среди всех, отнесённых к классу k:

Pk=TPkTPk+FPk	(46)

Полнота (recall): доля объектов класса k, правильно обнаруженных:

Rk=TPkTPk+FNk	(47)

F1-мера: гармоническое среднее точности и полноты:

F1k=2∙Pk∙RkPk+Rk	(48)

Общая точность (accuracy): доля правильных ответов по всей выборке:

Acc=kTPki,jCij	(49)

Для многоклассового случая используют макро-усреднение (среднее арифметическое метрики по классам) и микро-усреднение. Макро-усреднение даёт равный вес каждому классу, микро-усреднение – каждому объекту.

ROC-кривые (Receiver Operating Characteristic) для многоклассовой классификации строятся одним из двух способов:

- «один против всех»: для каждого класса строится своя ROC-кривая, где данный класс считается положительным, а все остальные – отрицательными. AUC (Area Under Curve) усредняется по классам (макро-AUC);

- «один против одного»: для каждой пары классов строится ROC-кривая, затем AUC усредняется.

ROC-кривая отображает зависимость доли истинно положительных от доли ложноположительных при изменении порога классификации. Для вероятностных классификаторов (логистическая регрессия, байесовский классификатор) это даёт оценку разделяющей способности модели.

Выбор конкретной метрики зависит от задачи. При контроле дефектов критичными могут быть полнота (чтобы не пропустить дефект) или точность (чтобы уменьшить ложные тревоги). На практике часто ориентируются на F1-меру или макро-F1.

Программная реализация и верификация

Выбор инструментария (Python, библиотеки NumPy, SciPy, scikit-learn, TensorFlow/PyTorch по необходимости).

Реализация математической модели измерительной системы:

Классы для расчёта параметров МПЛ, дефектов, волновых процессов.

Моделирование работы диаграммообразующей схемы и I/Q детектора.

Генерация синтетических данных с контролируемыми уровнями шума.

Реализация алгоритмов классификации:

Байесовский классификатор с нормальными распределениями.

Логистическая регрессия с регуляризацией.

Линейный дискриминантный анализ.

Планирование вычислительных экспериментов:

Формирование обучающей, валидационной и тестовой выборок.

Подбор гиперпараметров.

Сравнение качества классификации на тестовых данных.

Анализ результатов: интерпретируемость признаков, влияние количества частот и уровня шума.

Заключение

Основные научные и практические результаты.

Сравнение с известными подходами (на основе ВКР и литературных данных).

Рекомендации по применению разработанной модели в реальных системах контроля.

Направления дальнейших исследований.

Список литературы

Приложения (при необходимости)

А. Листинги программных модулей.

Б. Таблицы сгенерированных данных.

В. Дополнительные графики и результаты экспериментов.